П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации муниципального образования

Куриловское сельское поселение

Собинского района Владимирской области

22.05.2014                                                                                                         №  37

- О  нормативах потребления

- твердого топлива (торфобрикетов)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Куриловское сельское поселение, в целях своевременного предоставления гражданам льгот и компенсаций (субсидий) администрация  Куриловского сельского  поселения

- п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить и ввести в действие нормативы потребления твердого топлива (торфобрикетов) для населения, проживающего в домах (квартирах) с печным отоплением на территории муниципального образования  Куриловское сельское поселение,  на отопление жилых помещений согласно приложениям № 1, № 2.

- 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- 3. Настоящее  Постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования  в газете «Доверие».

Глава муниципального образования

Куриловское сельское поселение                                                   О.В.Арабей

Приложение № 1 
к постановлению администрации

муниципального образования

Куриловское сельское поселение 
от    22.05.2014  № 37

### НОРМАТИВЫ

### потребления твердого топлива (торфобрикетов) для населения, проживающего в домах (квартирах) с печным отоплением на территории муниципального образования  Куриловское  сельское поселение, на отопление жилых помещений

| ### № п/п | ### Наименование топлива | ### Единица измерения | ### Норматив на 1 кв.м. общей площади жилого помещения в год |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### торфобрикеты | ### кг | ### 70 |

Приложение № 2 
к постановлению администрации

муниципального образования

Куриловское сельское поселение 
от   22.05.2014  № 37

### Расчет

### норматива потребления твердого топлива на 1 кв. м общей площади жилого помещения

Расчеты произведены в соответствии с Правилами установления и определения нормативов коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306, с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утв. Госстроем РФ 12.08.2003.

Норматив отопления (Гкал на 1 кв. м в месяц) рассчитывается по формуле:

,

где:

- суммарный за отопительный период расход тепловой энергии на отопление жилых домов, (Гкал);

- общая площадь жилого дома (кв. м)

- период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев в отопительном периоде), в котором произведены измерения суммарного расхода тепловой энергии на отопление  жилых домов.

Количество тепловой энергии (Гкал/год), необходимой для отопления жилого дома, определяется по следующей формуле:

)

,

где:

- часовая тепловая нагрузка на отопление  жилого дома (ккал/час);

- температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений  жилого дома (°C);

- среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период (°C);

- расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования систем отопления (°C);

- продолжительность отопительного периода (суток в год), характеризующегося среднесуточной температурой наружного воздуха 8 °C и ниже;

24 - количество часов в сутках;

- коэффициент перевода из ккал в Гкал.

Часовая тепловая нагрузка на отопление  жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, определяется по следующей формуле:

,

где:

- нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление  жилого дома (ккал в час на 1 кв. м), предусмотренный в таблице 1;

S – площадь жилого дома (кв. м). (средняя по муниципальному образованию)

Таблица 1

Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии

на отопление жилого дома

| Количество этажей | Расчетная температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | -40 °C | -45 °C | -50 °C | -55 °C |
| I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 128 | 134 | 140 | 145 | 149 | 151 | 158 | 163 | 169 | 176 |

( Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 (ред. от 26.03.2014) "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг")

1).  q    = q    x S = 140 x 51 = 7140 (ккал/час на 1 кв. м),

max    уд.

где:     51 кв. м - площадь жилого дома (кв. м).

2).  Q  = 7140 x (20° - 3,5°) / (20°-(-21,5°) x 24 x 213 x 0,000001 = 14,5

(Гкал/кв. м)

3).      ,

N  = 14,5/ 51 x 7 = 0,04(Гкал на 1 кв. м в месяц),

где 51 кв. м -  общая площадь жилого дома (кв. м);

4).  N = 0,04 x 12 = 0,48 (Гкал на 1 кв. м в год).

Перевод Гкал в ккал = 1 x 1 000 000.

Уд. теплота сгорания условного топлива - 7000 ккал/кг.

0,48 Гкал x 1 000 000 / 7000 ккал/кг = 68,6 кг условного топлива на 1 кв. м общей площади жилого помещения.

Калорийный эквивалент определяется по формуле:

К = 0,60 (торфобрикеты).

Пересчет условного топлива в натуральное определяется путем деления количества условного топлива на соответствующий калорийный эквивалент:

68,6 кг: 0,60/1000 = 0,10 куб. м торфобрикетов в год на 1 кв. м общей площади жилого помещения.

Ккг =Км³ х П, где

где Км³ - количество кубических метров,

Ккг – количество килограммов,

П – плотность вещества, выраженная в кг/м³( торфобрикеты 700 кг/м³.)

0,1 куб.м. х 700 кг/м³ = 70 кг. торфобрикетов в год на 1 кв. м общей площади жилого помещения